# Handleiding APRS Baken

Script: aprs_baken.py · Oktober 2026

## 1. Wat doet het script?

Met aprs_baken.py zend je vanaf een of meer vaste posities periodiek een APRS-positiebericht naar het APRS-IS-netwerk. Het script is bedoeld voor bakens die niet bewegen, bijvoorbeeld een clubhuis, een scoutinglocatie of een vast station. Per baken stel je callsign, positie, comment, symbool, interval en een optioneel tijdvenster in, en je kunt zoveel bakens voorbereiden als je wilt. Zodra de invoer compleet is, opent het script voor elk baken een eigen tabblad op aprs.fi, zodat je meteen kunt volgen of het baken zichtbaar wordt.

## 2. Voorbereiding

Je hebt nodig:

- Python 3 op je computer, met de bibliotheek aprslib (installeer met pip install aprslib).

- Een internetverbinding. Het script verbindt met APRS-IS via poort 14580.

- Een geldige callsign en de bijbehorende APRS-passcode. Zet de passcode in het bestand APRS_Codes.txt in dezelfde map als het script, met één regel per callsign, bijvoorbeeld pa3efr 12345. Regels die met # beginnen worden genegeerd en een eventuele SSID (zoals -5) wordt bij het zoeken weggelaten. Staat je callsign er niet in, dan vraagt het script om de passcode en verwijst het naar https://www.iz3mez.it/aprs-passcode/.

Gebruik alleen een callsign waarvoor je gerechtigd bent. De passcode is persoonlijk: deel hem niet.

## 3. Starten

Open een terminal in de map met het script en voer uit: python3 aprs_baken.py. Het script stelt daarna één voor één de vragen uit het volgende hoofdstuk, eerst voor baken 1. Na elk baken vraagt het of je nog een baken wilt voorbereiden (zie hoofdstuk 5). Bij een ongeldige invoer verschijnt een melding en wordt dezelfde vraag opnieuw gesteld. Met Ctrl+C stop je alle bakens op elk moment.

## 4. De invoervelden

Deze vragen worden voor elk baken opnieuw gesteld.

- Callsign: bijvoorbeeld PA3EFR of PA3EFR-5. Kleine letters worden automatisch hoofdletters.

- GPS-positie: decimale graden, bijvoorbeeld 52.0705, 4.3007, of de notatie 52.0705°N 4.3007°E. Zuid en west worden als negatieve waarden verwerkt.

- Comment: vrije tekst die bij het baken getoond wordt, maximaal 43 tekens. Een langere tekst wordt automatisch ingekort.

- Symbool: het pictogram op de kaart. Leeg laten geeft het scoutsymbool. Je kunt één teken invullen (symbool uit de primaire tabel, bijvoorbeeld - voor een huis, r voor een antenne of # voor een digipeater) of twee tekens (tabel plus symbool, bijvoorbeeld /, of \, voor de alternatieve tabel). Typ ? voor een lijst met veelgebruikte symbolen. De volledige APRS-symbolenlijst staat op aprs.org.

- Intervaltijd: het aantal minuten tussen twee zendingen. Standaard 10 minuten, minimaal 1 minuut, alleen hele minuten. Onder de 10 minuten krijg je een waarschuwing, omdat een korter interval voor een vast station onnodig belastend is voor het netwerk.

- Startdatum en starttijd: leeg betekent vandaag en nu. Datum als DD-MM-YYYY (ook YYYY-MM-DD werkt), tijd als HH:MM.

- Einddatum en eindtijd: leeg betekent oneindig, dus het baken draait tot je zelf stopt.

## 5. Meerdere bakens voorbereiden

Na de gegevens van een baken vraagt het script: Nog een baken voorbereiden? (j/N). Leeg laten of n betekent nee, j betekent dat je de gegevens van een volgend baken invoert, waarna dezelfde vraag terugkomt. Dat kan zo vaak als je wilt. Pas bij een nee gaan de bakens de lucht in.

Elk baken heeft eigen instellingen: positie, comment, symbool, intervaltijd, start en einde. Zo kan baken 1 oneindig zenden, terwijl baken 2 alleen op zaterdag van 08:00 tot 18:00 actief is. De passcode vraagt het script maar één keer per callsign.

Gebruik je twee keer dezelfde callsign (inclusief SSID), dan toont aprs.fi alleen de laatst ontvangen positie. Geef bakens op verschillende plaatsen daarom een eigen SSID, bijvoorbeeld PA3EFR-1 en PA3EFR-2.

## 6. Hoe het tijdvenster werkt

Alle tijden zijn de lokale tijd van je computer. Een paar regels om te onthouden, die per baken gelden:

- Geef je alleen een startdatum in zonder tijd, dan begint het baken op die datum om 00:00 (is dat vandaag, dan start het direct).

- Een starttijd die al voorbij is, betekent: meteen beginnen.

- Alleen een eindtijd, zonder einddatum, geldt voor de startdatum.

- Alleen een einddatum, zonder eindtijd, betekent einde van die dag (23:59:59).

- Het einde moet na het begin en na het huidige moment liggen. Anders vraagt het script de einddatum en eindtijd opnieuw.

Voorbeelden: laat je alles leeg, dan zendt het baken direct en onbeperkt. Voor een evenement op een zaterdag vul je die datum in als startdatum met starttijd 08:00, en dezelfde datum als einddatum met eindtijd 18:00.

## 7. Wat gebeurt er na de invoer?

Het script toont eerst een overzicht van alle bakens met callsign, positie, het APRS-bericht, symbool, intervaltijd en start- en eindmoment. Daarna opent het voor elk baken een eigen tabblad op https://aprs.fi/<callsign>, met een korte pauze tussen de tabs omdat sommige browsers snel opeenvolgende tabs negeren.

Vervolgens loopt elk baken volgens zijn eigen planning. Is de starttijd nog niet bereikt, dan wacht dat baken (de tab op aprs.fi toont dan nog niets). Vanaf de start verzendt het script elk interval hetzelfde bericht, gecorrigeerd voor de tijd die het uploaden kost. Elke zending krijgt een logregel met tijdstip, baken (bijvoorbeeld #2 PA1ABC) en resultaat (✓ OK of ✗ met een foutmelding), plus een teller van geslaagde zendingen. Een baken stopt zodra zijn eindtijd bereikt is, of als de volgende zending na die eindtijd zou vallen. Het script stopt als alle bakens klaar zijn en toont dan een samenvatting per baken.

Het bericht heeft de vorm CALL>APRS,TCPIP*:!5204.23N/00418.04E,Comment: positie in graden en minuten, gevolgd door het symbool en je comment. Het is een bericht zonder tijdstempel, dus aprs.fi toont de tijd van ontvangst.

## 8. Tips en probleemoplossing

- Computer aan laten: het script draait zolang het venster open staat. Slaapstand, afsluiten of het sluiten van de terminal stopt alle bakens.

- Verschijnt het niet op aprs.fi? Wacht enkele minuten na de eerste zending en ververs de pagina. Meld de foutregel als er ✗ staat.

- Foutmelding bij het uploaden: controleer de passcode (die hoort bij de callsign zonder SSID), de internetverbinding en of poort 14580 niet geblokkeerd wordt door een firewall.

- Verkeerd symbool? Controleer of je een teken of een tabel plus teken hebt ingevoerd. Een enkel teken gebruikt altijd de primaire tabel.

- Meerdere bakens: één script verzorgt alle bakens, dus aparte terminals zijn niet nodig. Ontbreekt er een tabblad, open dan zelf de link van dat baken of verhoog TAB_OPEN_DELAY bovenin het script.

## 9. Beperkingen

Elk baken verstuurt één vaste positie en geen beweging, track of waypoints. Het baken is een eenvoudig positiebericht: er zijn geen berichten, weerdata of telemetrie. Per zending wordt een nieuwe verbinding met APRS-IS opgebouwd en weer gesloten, en zendingen van verschillende bakens gaan na elkaar. Bij veel bakens met hetzelfde interval kan een zending daardoor enkele seconden later vertrekken. Houd daarom het interval redelijk en gebruik het baken verantwoord.